
附件：

2025年第一季度房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全监督检查问题清单
	序号
	项目所在地
	项目名称
	质量发现问题
	安全发现问题
	处理结果
	备注

	1
	市区
	董常甫村棚户区改造项目工程总承包
	1.南地块6#楼负一层17/L轴AZ21个别部位缺少单肢箍；

2.南地块6#楼个别直螺纹机械连接外露丝扣较多，个别单肢箍加工长度不均匀，弯折角度不足135°。
	1、南区东侧物料码放区灭火器配备不足，巡检不及时。

2、临边防护与车库模架混搭。

3、南区钢筋加工区个别加工机具未搭设防护棚，开关箱与机具距离超3米，且存在烟头。

4、打灰区域未设置警戒线。

5、7#楼楼梯临边防护未及时跟进。

6、7#楼二层电缆未做绝缘防护。

7、北区6#楼南侧个别部位物料沿地库顶板临边堆载，不满足安全距离。

8、北区7#楼西侧个别加工机具未搭设防护棚，二级箱未做重复接地，7#楼西侧负一层内架扫地杆缺失。
	质量、安全：限期整改
	

	2
	市区
	王寨小区棚户区改造项目EPC工程4#楼 
	1.负一层顶板（8-10）/E轴LL4，缺少部分拉结筋；
2.13/A轴XL10，梁端未按要求增设附加箍筋。
	1、基坑马道个别部位未设置临边防护

2、基坑南侧个别部位未进行喷护

3、施工现场个别部位警示牌缺失
	质量：限期整改安全：立行立改
	

	3
	市区
	南尖塔村棚户区改造项目EPC工程1#楼
	1.电梯井圈梁主筋搭接长度不足，搭接区箍筋间距过大；

2.抽查楼层水平系梁箍筋未封闭；

3.部分水平系梁与芯柱连接时，梁筋未伸入锚固区。
	未发现异常
	质量：停工整改


	

	4
	市区
	东尖塔棚户区改造项目5#楼
	1.个别剪力墙顶部弯折处缺少一道水平筋；

2.个别悬挑梁端部漏设附加筋。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	5
	市区
	广阳区南甸村棚户区改造项目EPC工程总承包1#楼
	1.现场（3-5）/B轴KZ8、KZ9、KZ10节点核心区各缺少一道箍筋；

2.个别板底钢筋锚入梁内未伸至梁中线；
3.现场部分主次梁交接处主梁附加箍筋数量不足；
4.4轴KL8主筋锚入柱内锚固长度不足；
5.(3-4)/(B-D)轴KL5局部箍筋数量不足；
6.1#楼无混泥土强度评定。
	未发现异常
	质量：停工整改
	

	6
	市区
	东户屯棚户区项目一期EPC工程总承包东区车库
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	7
	市区
	上和苑南区工程总承包项目一期6#楼
	1.十一层个别梁抗扭筋锚固长度不足。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	8
	市区
	融泽中心1#楼
	1.一层部分砌体填充墙局部未挂钢丝网；
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	9
	市区
	廊坊市第三十二小学项目EPC总承包2#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	10
	市区
	北宸府项目（三期）16#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	11
	市区
	地球物理中心新建综合保障楼项目
	1.一层个别二次结构墙拉筋植筋采用光圆钢筋；
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	12
	市区
	中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心新建职工宿舍楼项目2#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	13
	市区
	上善颐园含芳苑二期项目2#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	14
	市区
	优步水岸花园南区3#楼
	1.现场个别连梁拉结筋数量不足；

2.部分主次梁交接处主梁附加箍筋数量不足；

3.现场部分转角墙外侧水平筋弯折长度不足。

4.现场个别构造边缘构件水平筋代箍筋端部未勾住对边竖筋弯折，做法不规范。
	未发现异常
	质量：停工整改
	

	15
	市区
	金融街•金悦府项目东区一批一标段总承包工程
	未发现异常
	1.现场消防器材配备不
	安全：立行立改
	

	16
	市区
	尚都新苑四期项目
	未发现异常
	西区10#楼二层三级箱一闸多接重复接地脱落

西区10#楼北侧二级箱未上锁未巡检
	安全：立行立改
	

	17
	市区
	禧朋办公楼项目
	未发现异常
	西侧加工区防护棚搭设不牢靠倾斜

地下顶板后浇带未做防护

基坑四周未设置挡水墙
	安全：立行立改
	

	18
	市区
	东户屯村棚户区改造项目
	未发现异常
	1、搭设防护棚高处作业人员未佩戴安全带

2、施工现场物料堆放混乱

3、未编制建筑垃圾处理方案
	安全：立行立改
	

	19
	安次区
	河北钰顺汽车科技有限公司年产1300万件汽车散热器塑料零部件项目1#生产车间
	1.正施工中的四层顶部分框架柱纵向钢筋未伸至板顶弯折，现场为板底弯折；

2.楼梯间梯板滑动支座预埋钢板混凝土浇筑不密实。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	20
	安次区
	廊坊市鹏通汽贸有限公司安次鹏通汽车园项目2#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	21
	安次区
	北小营棚户区改造项目
	未发现异常
	1、基坑西北角支护部分破损，南侧土方通道边坡未防护，车辆道路未单独同行

2、基坑监测方案编号16、17、18未见标识，未做保护

3、临时用电重复接地装置不符合临时用电规范
	安全：立行立改
	

	22
	安次区
	河北迎春酒集团年产5000吨酱香型白酒项目
	未发现异常
	1、15#楼安全通道无出入标识

2、塔吊开关箱未按三级配电设置，无巡检记录

3、15#楼北侧外架内立杆个别部位垂直度倾斜

4、双控台账辨识未与线上同步
	安全：立行立改
	

	23
	固安县
	北华航天工业学院固安校区建设工程（一标段）教学实验楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	24
	固安县
	固安县紫云迎春安置房一期项目幼儿园
	1.基础顶12/D轴KZ-22主筋布置不均匀；（11-12）/C轴JL4底筋二排钢筋布置不均匀。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	25
	固安县
	固安县人民医院新县医院二期建设项目
	未发现异常
	主体楼北侧灭火器失效，楼内消防水未配备水带开关。

主体楼北侧基坑个别部位临边防护缺失。

主体楼首层电梯口防护未固定。
	安全：立行立改
	

	26
	固安县
	京南·固安高新区高端医药产业园基础设施建设项目
	未发现异常
	1、2#楼2层临边防护未连续设置。

2、门卫室未配备消防器材。
	安全：立行立改
	

	27
	永清县
	永清县服装物流基地项目（A区）
	1.防水卷材复试报告参数不全。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	28
	永清县
	锦宸佳园三期项目
	1.10#楼五层个别构造边缘构件箍筋弯折角度不足135°。
	1、10#楼脚手架连墙件做法不规范，未与外立杆连接，与主节点间距过大，2、转角处未加强

车库模板支撑采用轮扣式体系应考虑更换

3、落地式卸料平台模板未固定，四周防护不到位

10#楼临时用电走线无绝缘保护

4、塔吊配电箱未按三级配电设置，接地截面积不符，漏保动作电流不满足

5、钢筋加工区三级箱距离过远，保护零线未接

6、施工现场未分区，物料存放混乱，灭火器配备不足

7、基坑东南侧底部破损

8、0#楼电梯井防护未设置兜网

9、安全资料不齐
	质量：限期整改安全：立行立改
	

	29
	永清县
	廊坊广厦新源石化设备制造有限公司二期扩建项目（高效节能换热器项目、研发中心项目）
	未发现异常
	1、临时用电开关箱漏保动作电流不符合规范要求

2、二级分配电箱内工作零线未接线导致漏保不能正常使用
	安全：立行立改
	

	30
	开发区
	廊坊开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造（南区）项目
	1.6#楼负一层顶（9-11）/K轴KL6下挂过梁底筋及箍筋上偏移较大，约上移8cm；
2.6#楼负一层顶（9-11）/（K-L）轴主次梁交接处缺少1道附加箍筋；
	1、6#楼塔吊未按三级配电要求设置专用开关箱

2、6#楼塔吊线缆缠绕方式影响散热

3、个别部位开关箱电缆无保护措施

4、6#楼车库顶板临边防护无踢脚

5、6#楼未搭设临时安全通道

6、4#楼南侧防护架未连续设置

7、物料存放中转未设置分区安全路径缺失

8、钢筋加工区无操作规程

9、特种作业人员（塔吊安拆工）无高处作业承诺书
	质量：限期整改安全：立行立改
	

	31
	开发区
	京廊城际产业园北区4#地块2#楼
	1.三层顶板16/（K-R)轴WKL16上部二、三排钢筋偏移较大；

2.基础底板防水卷材复试报告参数不全，缺少接缝剥离强度及不透水性检测项。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	32
	开发区
	廊坊开发区创新发展中心项目
	未发现异常
	1、基坑第三方监测技术方案编审批未签字

2、基坑第三方监测技术方案未及时更新
	安全：立行立改
	

	33
	临空经济区
	廊坊临空经济区28个村街科技创新区（四期）棚户改造项目M地块10#楼
	1.八层个别墙柱单肢箍脱落；

2.东侧电梯井LL11主筋一端锚固长度不足。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	34
	临空经济区
	临空起步区回迁安置房项目
	未发现异常
	1、6#楼塔吊二级分配电箱存在一闸多接

2、6#塔吊电源电缆部分未采用绝缘固定

3、一级箱重复接地干线截面不满足规范要求

4、落地式脚手架总监未签字
	安全：立行立改
	

	35
	霸州市
	中电霸州智谷产业园基础设施管网工程10-2#楼
	1.地下一层墙体，电梯井核心筒区域转角墙外侧水平筋弯折长度不足。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	36
	霸州市
	碧水雅居一期53#楼
	1.三层顶板（30-33）/E轴LL2a底筋偏移，下挂过梁箍筋分布不均。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	37
	霸州市
	霸州市火车站停车场及配套工程
	未发现异常
	基坑风险辨识等级不准确

施工现场配电箱搭设高度不符合规范要求

现场个别配电箱跨接线材质不符合规范要求

部分开关箱重复接地埋设点不符合规范要求


	安全：立行立改
	

	38
	霸州市
	霸州市东关片区棚户区改造项目（北侧地块）
	未发现异常
	基坑风险辨识不到位，钢筋加工区未张贴岗位告知卡

钢筋加工区个别开关箱跨接线不符合规范要求。

工人宿舍生活区出入口台阶过高
	安全：立行立改
	

	39
	霸州开发区
	观堂上境项目地下车库
	1.车库筏板上部钢筋局部保护层厚度过大；

2.北侧地库墙体水平筋及暗柱箍筋在止水钢板处切断且无补强措施；

3.现场车库后浇带部分区域存在回顶支撑，局部顶板存在堆放钢筋、钢管等建筑材料的问题。
	未发现异常
	质量：停工整改
	

	40
	广阳区
	名创创意产业链供应链基地项目D库
	1.D库北侧框柱个别C12复合箍筋弯折后平直段长度不足；

2.个别梁抗扭筋锚固长度不足La。
	C库钢筋加工区物料堆放混乱垃圾未及时清理

C库钢筋加工区个别机具未搭设双层防护棚

C库钢筋加工区个别开关箱未固定未做重复接地
	质量：限期整改安全：立行立改
	

	41
	广阳区
	盛丰智慧电商物流产业园项目配套用房3
	1.首层楼梯间个别梯柱纵筋柱顶弯折长度不足12d。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	42
	广阳区
	广阳区第一污水处理厂项目
	未发现异常
	预处理车间格栅防护不严，个别防护破损

现场沉淀池主体未设置安全通道

预处理车间电缆沿地面明敷，未做防护
	安全：立行立改
	

	43
	大城县
	隆昌华府住宅小区3#楼
	1.三层33/C轴、1/C轴YBZ12个别水平筋代替箍筋端部未勾住对边竖筋弯折，做法不规范。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	44
	大城县
	府东新区·臻园项目
	未见异常
	1.3#.5#.8#楼钢筋加工区部分机具和人员操作部位未搭设防护棚

钢筋加工区附近一处消防箱水带配备不足

基坑内个别开关箱存在一闸多接
	安全：立行立改
	

	45
	大城县
	大城县应急救灾物资储备库项目
	未发现异常
	1.1#-5#及消防楼脚手架搭设不规范

生活区工人宿舍采用通铺
工人宿舍内撕拉乱接，违规使用大功率电器，未使用安全电压

施工现场一处二级配电箱基础积水

5.施工电梯楼后门破损，处于常闭状态


	安全：立行立改
	

	46
	文安县
	云雅住宅小区项目一期3#楼
	1.十五层个别二次结构墙拉筋植筋采用光圆钢筋；

2.十五层部分墙体水平筋弯折后平直段长度不足。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	47
	文安县
	学府上院项目10#楼
	1.三层楼梯间平台施工缝未在三分之一位置处留设，剪力墙预留竖向钢筋搭接长度不足。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	48
	大厂县
	大厂回族自治县教育产业园项目一期小学教学楼
	未发现异常
	1、小学楼层面电缆搭设不符合要求，消防器材配备不足。

2、艺术中心东北角首层未封闭。

3、高处作业人员未签订承诺书。
	安全：立行立改
	

	49
	大厂县
	公园上城二期项目一标段工程2#楼
	1.砌体填充墙顶部与梁板接缝处做法与图集不一致；
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	50
	大厂县
	年产200台（套）高效节能环保设备项目
	未发现异常
	1、现场塔吊分箱未接漏电保护。

2、办公楼二层南侧电梯口未防护，二层南侧悬挑梁个别螺母松动。

3、办公楼南侧消防器材配备不足，未开展消防及疏散逃生演练。

4、塔吊未进行维保，货用升降机未进行自检。
	安全：立行立改
	

	51
	香河县
	五矿万科蒋辛屯建设项目三期东区13#
	1.屋面部分烟道高度低于女儿墙。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	52
	香河县
	香汐映月项目10#楼
	1.七层个别边缘构件相邻纵筋搭接区未错开0.3Lle布置；
2.（21-22）/D轴Q2个别墙体水平筋伸至边缘构件末端未弯折。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	53
	香河县
	经纬家居城二期项目5#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	54
	香河县
	新华大街增设雨污水管线工程
	未发现异常
	1.永盛路于新华大街交口西侧可视透明围挡设置不满足要求。 该项目处于停工状态，无人作业施工。
	安全：立行立改
	

	55
	香河县
	贵都雅苑建设项目
	未发现异常
	1、现场物料堆放混乱，未及时清理。 2、3#楼西侧临边防护个别部位缺失。 该项目处于停工状态，无人作业施工。
	安全：立行立改
	

	56
	三河市
	三河智能仓储及跨境电商产业基地二期项目
	未发现异常
	1、2#库2层一处楼梯防护缺少腰杆。

2、2#库2层一三级箱缺少电路图，电工巡检记录。箱门箱体跨接线未采用软制多股铜线。

3、现场消防器材配备不足，2#库一灭火器失效，未及时更换。

4、复工前未进行消防疏散演练。
	安全：立行立改
	

	57
	三河市
	水岸豪庭项目二标段21#楼
	未发现异常
	未发现异常
	无
	

	58
	三河市
	廊坊上元数智产业园有限公司三河数字智能产业基地项目
	未发现异常
	1、14#楼3层北侧一处临边防护不到位。

2、物料堆放区灭火器配备不足。

3、17#楼首层未封闭，未搭设安全通道，南侧两台加工机具未搭设防护棚。

4、17#楼首层西侧电缆沿地面明敷，未做绝缘防护。个别加工机具未设置开关箱。

5、复工前未进行消防疏散应急演练。
	安全：立行立改
	

	59
	燕郊
	孤山片区棚户区改造项目回迁安置小区一标段3-5#楼
	1.楼梯间梯段板施工缝未在1/3位置处留设；

2.部分主次梁交接处主梁附加箍筋数量不足；
3.部分卫生间降板处构造钢筋数量不足；
	未发现异常
	质量：停工整改
	

	60
	燕郊
	燕京理工学院教学及配套设施（二期）项目二标段G-1#学生宿舍
	1.二层顶（6-7）轴后浇带处梁内存在部分已浇筑混凝土；

2.个别阻尼器下部剪力墙竖向钢筋顶部弯锚长度不足。
	未发现异常
	质量：限期整改
	

	61
	燕郊
	京津冀国家技术创新中心燕郊协同创新基地项目（南区一期）
	未发现异常
	1、7层南侧电梯口防护不严。

2、施工单位安全日志未用省厅制式表格。
	安全：立行立改
	

	62
	燕郊
	通信机房楼项目（一标段）
	未发现异常
	1、通信机房楼悬挑架拉结点设置严重缺失，五层底部封闭不严，层间兜网缺失，作业面脚手板未满铺。

2、通信机房楼内消防箱器材配备不足，首层消防箱未固定，消防水不能正常使用，复工前未开展消防及应急疏散演练。

3、通信机房楼首层防护不严，安全通道（西侧）脚手板未满铺，首层西侧电梯井口防护不牢，二层电梯井口硬防护不严，三层个别洞口未防护，三层北侧临边防护未固定，未按区奥球搭设立杆（立杆间距过大）。

4、高处作业人员未签订承诺书，施工安全日志未按制式表格填写。
	安全：限期整改
	





